龙岩市水利局关于印发九龙江（龙岩段）、汀江、

旧县河、黄潭河流域水量分配方案的通知

各县（市、区）人民政府，市发改委：

经市政府同意，现将《龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、黄潭河流域水量分配方案》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、黄潭河流域水量分配方案

龙岩市水利局

2021年12月27日

抄送：福建省水利厅。

龙岩市水利局                         2021年12月27日印发

附件

龙岩市九龙江（龙岩段）、汀江、旧县河、

黄潭河流域水量分配方案

为合理配置水资源，把水资源作为最大的刚性约束，以水而定、量水而行，维系流域良好生态环境，促进水资源可持续利用，保障区域高质量发展用水需求，依据《中华人民共和国水法》等相关文件，制订本方案。

一、流域概况

九龙江（龙岩段）支流雁石溪和万安溪在新罗区苏坂镇境内汇合后，始称九龙江北溪，在我市境内的集水面积为5571平方公里，流域涉及新罗区、永定区、上杭县、连城县、漳平市五个县（市、区）。

汀江流域是我市最主要的水系之一，在永定区峰市乡出境流入广东省，至大埔县三河坝与梅江汇合后称韩江，在我市境内的集水面积为9666平方公里，流域涉及新罗区、永定区、上杭县、长汀县、武平县、连城县六个县（市、区）。

旧县河为汀江中游左岸的一条主要支流，发源于连城县，流经连城县、上杭县，于上杭县临城镇九洲村汇入汀江干流，流域面积1698平方公里。

黄潭河为汀江的一条支流，发源于上杭县，流经新罗区、上杭县和永定区，于永定县洪山乡河口村汇入汀江，流域面积1220平方公里。

二、分配原则

（一）节水优先、保护生态

（二）公平公正、科学合理

（三）优化配置、持续利用

（四）因地制宜、统筹兼顾

三、分配意见

本次流域水量分配方案为各流域2030年水平年河道外地表水可分配水量及各县（市、区）水量分配份额。

- 九龙江（龙岩段）流域多年平均地表水分配水量为7.08亿m3，其中新罗区3.80亿m3、漳平市2.96亿m3、永定区0.05亿m3、上杭县0.11亿m3、连城县0.16亿m3。

- 汀江流域多年平均地表水分配水量为13.09亿m3，其中新罗区0.22亿m3，永定区3.09亿m3，上杭县2.95亿m3，武平县2.98亿m3，长汀县2.55亿m3，连城县1.30亿m3。

- 旧县河流域多年平均地表水分配水量为2.02亿m3，其中上杭县0.72亿m3、连城县1.30亿m3。

- （四）黄潭河流域多年平均地表水分配水量为1.64亿m3，其中新罗区0.22亿m3、永定区0.24亿m3、上杭县1.18亿m3。

各流域分配给各县（市、区）水量表     单位：亿立方米

| 县（市、区） | 2030年多年平均地表水分配水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汀江 |  |  | 九龙江 |
|  | 全流域 | 旧县河 | 黄潭河 |  |
| 新罗区 | 0.22 | / | 0.22 | 3.80 |
| 永定区 | 3.09 | / | 0.24 | 0.05 |
| 上杭县 | 2.95 | 0.72 | 1.18 | 0.11 |
| 武平县 | 2.98 | / | / | / |
| 长汀县 | 2.55 | / | / | / |
| 连城县 | 1.30 | 1.30 | / | 0.16 |
| 漳平市 | / | / | / | 2.96 |
| 合计 | 13.09 | 2.02 | 1.64 | 7.08 |

备注：汀江全流域水量分配由省水利厅编制，本次直接采用。

三、主要控制断面指标

（一）主要控制断面。漳平水文站作为九龙江流域水量分配主要控制断面，生态基流为23.5立方米每秒；上杭水文站作为汀江流域水量分配主要控制断面，生态基流为21.6立方米每秒；坝上电站水库作为旧县河流域水量分配主要控制断面，生态基流为3.72立方米每秒；黄潭峡电站水库作为黄潭河流域水量分配主要控制断面，生态基流为2.42立方米每秒。

（二）下泄水量控制指标。多年平均及不同来水频率下各主要断面下泄水量控制指标见下表。

各流域主要断面下泄水量控制指标     单位：亿立方米

| 流域 | 控制断面 | 年下泄水量（亿m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多年平均 | P=50% | P=75% | P=90% |
| 九龙江 | 漳平水文站 | 44.0 | 43.5 | 34.8 | 30.1 |
| 汀江 | 上杭水文站 | 53.6 | 52.2 | 42.9 | 34.9 |
| 旧县河 | 坝上电站水库 | 10.25 | 10.19 | 8.1 | 7.23 |
| 黄潭河 | 黄潭峡电站水库 | 7.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 |